# Prüfbericht Erdungsanlage

Am 12.05.2026 wurde die Erdungsanlage im Kellergeschoss geprüft. Der Übergangswiderstand der Kabelpritsche liegt mit 0,08 Ω unter dem Grenzwert von 0,1 Ω.

## Messergebnisse

| Messpunkt | Wert | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Kabelpritsche KG | 0,08 Ω | in Ordnung |
| Schaltschrank 1 | 0,05 Ω | in Ordnung |
| USV-Anlage | 0,12 Ω | Nachbesserung erforderlich |

Die Prüfung erfolgte nach den Vorgaben des Netzbetreibers und der DIN VDE 0100-540.

Die Anlage ist uneingeschränkt betriebsbereit.

Die Nachbesserung an der USV-Anlage ist bis zum 31.05.2026 durchzuführen.

Für den Prüfer: K. Albrecht

Errichten von Niederspannungsanlagen – Erdungsanlagen und Schutzleiter.